- 一、Ip地址

- 受限广播地址：255.255.255.255

- 地址类别：1-127 A

- 128-191 B

- 192-233 C

- 网络地址；网络位不变，主机位为0（网络位为子网掩码位数）

- 直接广播地址；网络位不变，主机位变1

- 主机号：网络位为0，主机位为1

- 第一个可用的ip地址：网络地位＋1

- 最后一个可用ip地址：直接广播地址－1

- 二、配置路由器

- 校园网外ip route 校园网ip^校园网子网掩码^下一条地址

- 校园网内Ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  下一跳路由器地址

- crc32捆绑填（给定16填16）

- bandwidth换算至kps不带单位填（1gbps=1000mbps=1000000kpbs）

- ip address 此路由器ip地址 ^此路由器子网掩码（2进制）

- Sonet:pos framing^sonet   sdh:pos framing^sdh

- Sonet:Pos flag s1s0^0      sdh: pos flag s1s0^2

- lease天^小时^分钟 （直接写数字不补0）

- network 校园网IP地址^校园网反子网掩码 area 0

- Area 0 range 校园网ip地址^校园网子网掩码

- Route ospf 65 network（network前填03后填ip&SM）

- Ip dhcp excluded-address IP地址

- 一、vlan链接

- switch-6500 enable

- switch-6500(enable) set vlan <vlan.ID> name <vlan-name> 建立vlan

- Set vlan <vlan_id><端口号>

- Set trunk <端口号>on<封装协议类型>（ieee802.1q填dot1q）

- Set trunk 端口号 vlan vlanid

- Switchport  access vlan id

- Switchprot mode trunk

- Switchport trunk allowed vlan id

- 三、dhcp报文

- Dhcp一般工作流程

- 源ip地址（0.0.0.0）→dhcp discover→目的地址（255.255.255.255）

- 目的地址（255.255.255.255)←dhcp offer←源IP地址（服务器地址）

- 源ip地址（0.0.0.0）→dhcp request→目的地址（255.255.255.255）

- 目的地址（255.255.255.255)←dhcp ack←源IP地址（服务器地址）

- Ipconfig/all获取参数信息

- Client address 客户端地址

- Subnet mask 子网掩码

- Hadware physical adress 硬件地址

- Default gateway 默认网关

- Dhcp server dhcp服务器

- Lease obtained  lo租约时间（开始）

- Lease expires le租约时间（结束）

- Dhcp hardware address length 6 bytes

- Gatewaddress 路由器地址

- 执行Ipconfig renew&续约（客户端直接开始执行一般流程第三步）

- 源ip地址（客户端地址，ip地址）→dhcp request→目的地址（服务器地址，dhcpserver）

- 目的地址(客户端地址)←dhcp ack←源IP地址（服务器地址）

- UDP D…… S……

- Dhcp client self-assighned address

- Dhcp client address

- 一个填0.0.0.0 一个填ip地址 如果两个都空着默认第一个填0.0.0.0

- Ip config release&ip config renew

- 客户机→dhcp release→服务机

- 源ip地址（0.0.0.0）→dhcp discover→目的地址（255.255.255.255）

- 目的地址（255.255.255.255)←dhcp offer←源IP地址（服务器地址）

- 源ip地址（0.0.0.0）→dhcp request→目的地址（255.255.255.255）

- 目的地址（255.255.255.255)←dhcp ackr←源IP地址（服务器地址）

- sniffer抓包分析

- Dns域名解析 C：source address：主机ip

- R：D→S source address：dns服务器地址

- Name：域名

- De t address：正在浏览地址

- Tcp三次握手 C客户机S服务器

- Seq=x→→

- ←→ Seq=y ack=x+1

- Seq=x+1 ack=y+1→→

- 握手完成

- Get

- Destination port :HTTP

- Initial sequence number=--SEQ

- FEP

- Destination address []域名（）

- URL

- Destination port目的端口  source address源端口

- 21(FTP-ctrl) url= ftp://

- 80(Http) url=http://

- 433(https) url=https://

- 主机执行命令

- ftp 命令为ftpt 域名

- Timetolive和echo 命令为 tracert 域名

- Echo（ping）/echo reply 命令为ping 域名

- 应用题

- Ip地址汇聚

- 三个地址汇聚原则 后座不能全0或全1 汇聚后最大子网掩码为29

- 记得如果从第三位开始聚合 最后SM码要-8（最后一位也聚合了）

- 恶意数据发出警报IPS 监听所有流量加入TAP

- 探测传输命令tracert

- 子网划分 子网掩码是 IP地址段是 2^n-2>主机台数 子网掩码：/32-n

- ip地址段ip第四位+2^n-1 min+1 max-1

- 数据包经过哪个端口/路由器：找ip第三位一样的

- 防火墙配置FW

- 内网访问外网命令nat gloabl

- 内网向外网服务  fixup protocal ftp

- 为内网服务器配公网ip static

- 正确访问服务器时url:http://203.13.1.1:1423

- 最多可再连接路由器数量=32-SM

- 内网ip转化为公网ip nat

- 选择题

- 网络系统结构与设计

- PRP 目的节点回首帧 SRP公平算法 100km 50ms 双环

- 无线接入技术 wlan wifi wman adhoc 802.11

- Qos rsvp diffserv mpls

- 接入技术 ASDL 非对称 上64-640kbps 下500k-7mbps 100km

- Cablemodem 频分复用分上下信道

- Hdsl对称

- Apon不是无线技术

- Ieee802.16全双工 宽带通信

- Sdh 光纤传输技术

- 带宽城域网技术

- 带内通信传统网络，带外利用ip网络以及协议网络管理

- 核心层internet ip数据出口

- 汇聚层 承上启下 两个接入一个核心

- 接入层 最后一公里

- Sdn不是特征

- 光以太网 不是信元是帧 99.999% 支持mpls 提供qos服务

- 802.11a 54mbps

- 802.11b 11mbps

- Vdsl 2.3mbps/51mbps

- 802.16 a&d固定 32-134mbps

- Hfc cm把用户计算机与有线电视同轴光缆连接 不是光纤

- 加交换机 可靠性下降 流量压力上升

- 路由器技术指标    突发处理能力以最大发送速率衡量

- 高性能采用交换式结构

- 背板能力决定吞吐量

- 服务质量表现在三个方面

- 队列管理机制 队列调度算法和拥塞管理机制

- 丢包率为超负荷工作指标之一

- 语音和视频对抖动的要求高

- 路由器包转发能力与数量、速率、长度、类型有关

- 最大堆叠数不是性能指标

- 带宽计算

- 可靠性与可用性指标 连续工作10万小时 恢复时间30分钟 切换时间50ms

- 停机时间 99.9 8h 99.99 53min 99.999 5 不是整数取上限

- 无故障时间52547min

- 服务器技术   磁盘性能表现在容量和io速度

- 一条主机故障不影响服务影响性能 转移用acluster

- 热插拔技术在不断电更换硬盘 板卡 电源

- Rics用unix而不是windowsandroid

- Raid不能提高容错能力

- 网络需求分析 总体 布线 可用性与可靠性 安全性 工程造价

- Ip地址聚合

- Bgp

- 使用tcp发言

- 路由向量协议

- Upgate分组通知

- 分组为打开更新保活通知

- 周期性交换keepalive分组

- Ips

- Aips部署在前端

- Hips监视内核 阻拦攻击 部署在主机系统中

- Nips误报 部署在出口

- Ips在inline内联模式有嗅探功能

- Ospf

- 最短路径算法

- 32位区域标识符 不超过200个

- 只包含本区

- 状态没有路径

- 链路状态数据库保存全网的拓扑结构图

- 洪泛法向所有路由器发信息

- 集线器

- 物理层 共享一个冲突域

- 只有一个发送 其他都接收

- 发送节点执行csmacd

- 串联集线器监听所有数据包

- 不基于mac 网卡 ip 转发方式是广播

- 用双绞线

- 网络安全

- Tcp三次握手选syn攻击

- 防火墙不能阻断cookie篡改 dns欺骗 SQL注入 跨脚本攻击

- SQL 防火墙 系统漏洞

- 攻击者引导 dns

- 伪造 协议欺骗

- 攻破 DDoS攻击

- 攻击地址 land攻击

- 蓝牙

- 2.402gbps-2.48频段

- 同步信道64kps

- 调频1600 频点数79

- 非对称723.2-57.6 对称433.9

- 发射功率0 1-10m   20db 100m

- 信道间隔1

- 标准数据速率1

- 语音编码cvsd pcm

- 布线

- 双绞线避电磁干扰

- 嵌入式插座连双绞线

- 多介质插座连铜缆和光纤

- 建筑群系统多种布线方式结合

- Stp比utp贵

- 水平布线upd<90m

- 管理子系统在楼层配线间

- 高速率终端用光纤直接连到桌面

- 适配器功能 数模转换 速率转换

- 地下管道布线>巷道>直埋

- Iso iec180.11不是标准

- 干线用点对点与分支结合

- 改增交扩线缆改路由在管理子系统

- www服务器

- 性能选项包括带宽限制选项和网络连接选项（web连接选项） 不包括超时时间

- 必须指定主目录，可以是虚拟 不一定在本地

- 设置默认页面跳转默认 未设置需提供文件名

- 链接超时选项指http保持连接时间 带宽选项限制限制网络带宽

- 网络标识没有主目录

- 目录安全不能设置主目录

- Ip静动态都可 用ip和域名都行

- 网站选项无身份控制是安全相关 无连接数量限制

- 邮件（winmail邮件服务器）

- 基于web

- 域名设置可以增加新的域构建、构建虚拟服务器、可设置是否允许自行注册新用户

- 系统设置可设置smtp、邮件过滤、更改密码(没有域名设置

- 构建邮件路由要主机和交换器 缺一不可

- 发邮件用smtp协议（客户端发到发件方、发件方发到收件方）

- 收邮件用pop3和imap4协议

- 传输层协议为tcp

- 用浏览器查看用http协议 cmip不属于电子邮件系统协议

- 邮件交换器记录配置只能在服务器上

- Winmail允许自行注册新邮箱，域名服务器固定，不可以用outlook

- Winmail快速设置向导创建新用户输入用户名域名用户密码（不等于系统邮箱密码）可选择是否允许

- 管理工具不包含邮件管理

- ftp服务器 用处上传下载对文件整理删重命名等 21主端口控制连接 20传输文件

- 初始状态下无管理员密码

- 不能用21可以选合适端口

- Anonymous匿名者自动判定 不自动添加

- 可使用动态ip地址，配置为空

- 每个虚拟服务器用ip和端口号唯一识别 缺一不可

- 最大用户数指同时最大数量

- 上传下载最大速率指占用带宽；上传下载选项要求下载同时也要上传 双向

- 服务器不提供ip地址访问选项；用户常规选项不包含主目录

- 配置域名可用域名或其他描述

- 域存储位置，小域ini大的注册表

- 不可自行注册新用户

- 拦截则不允许传输

- 域创建后添加用户才能客户端访问

- 浏览器可以访问

- 匿名用户不用设密码，密码邮箱

- 密码长度最多为8个字符

- 缺省管理员密码是anonymous

- Vlan

- Osi数据链路层 交换式网络为基础  vlan之间通信必修通过路由器

- Vlanid 为12bit（标准1-1005拓展1k-4k非整数）  vlan名为1-32字符缺省的名根据id自动生成 缺省名是两个0

- 每个Vlan都为独立逻辑网络单一广播域

- 划分不受物理和区段限制

- Mac地址定义的vlan为动态vlan

- 可用于ethemet即以太网的id为1或2-1000整数  1002-1005给fddi和tokenringvlans  1025-4094为拓展 其他为保留

- 连接不同用ieee802.1q ；链接相同设备用isl协议

- Dns服务器 域名解析系统域名解析为ip

- Ipconfig 显示配置管理缓存租约 netstat统计与连接

- pathping路径追踪统计分析检测是否正常工作  Route显示路由表条目

- nslookup查询域名解析信息测试正向反向 ping测试正向

- 配置主要参数 正向查找域 反向查找域 资源记录 转发器( 网络上服务器 将外域名发给外服务器

- 根服务器自动加入系统

- 正向自动反向可以手动

- Ttl生存时间放到缓存时间

- Dns服务器IP地址都不是dhcp分配的 静态固定 所有域名解析都依赖

- Dhcp服务器动态配置IP地址

- 资源记录包含主机邮件别名 服务器不包含服务器 服务器不配置服务器

- 缺省情况下未安装dns

- Dns按层次分为三类服务器 根 顶级 权威

- Dhcp服务器

- 租约决定何时期满和更新频率 不能控制上网时间

- 排除不需要获得mac地址 排除ip 范围输入起始和结束ip 排除单个只输入起始ip

- 保留 新建保留输入ipmac名称描述 不需要SM码 可用于任何ip地址 保留确保使用相同 可以释放租约 指派永久租约期限 不支持Arb

- 作用域是连续ip范围不负责分配 排除后剩余地址形成地址池 不可调整时间为周 新建后必须激活才能分配ip

- 续约自动完成 租约期限调整单位分钟

- 不在同一网段时转发中继 需修改相关字段 直接中继转发 非中继转发收到分配ip地址不任选

- 作用域配置信息无dhcp服务器地址

- 生成树协议stp

- Ieee802.1d最早 最流行 标准

- Bpdu 配置信息25字节 拓扑4字节

- 二层链路

- 交换数据每2秒发送一次

- Stp运行在交换机和网桥上，不是路由器

- 取值0-6 默认3 增量4

- 最小为根

- 数据包

- 目的ip 最后b的ip

- 目的mac 下一跳路由mac地址

- 逻辑网络为路由器 无线子网为网桥

- 点对点无线网卡点对点模式中最多可连接256台PC

- 在基本模式中一个接入点最多可连接1024台PC

- 集线器广播节点 执行csmd/cd 物理层

- 透明网桥用于两个mac层协议相同网段之间互联

- 无线网桥连接不同网段

- 无线路由器为具有无线路由功能的ap 无线网关和路由器具有nat功能

- 无线接入点即无线ap类似集线器和交换机 ap室内30 室外150m

- 中继器物理层

- Rip

- v代表矢量 d代表距离

- 30s更新

- 最大路由跳数为15