一、

中央处理器（CPU）：计算机的核心部件，负责解释并执行指令、处理数据。包含运算器、控制器和寄存器组。

算术逻辑部件（ALU）：CPU的核心功能单元，执行算术运算（加、减等）和逻辑运算（与、或等）。

通用寄存器组（GPRs）：CPU内部的高速存储单元，用于暂存运算数据、地址或中间结果，可被程序直接访问。

控制器（CU）：CPU的指挥中心，根据指令生成控制信号，协调各部件工作。

程序计数器（PC）：专用寄存器，存放下一条待执行指令的地址，具有自动递增或跳转功能。

指令寄存器（IR）：暂存当前正在执行的指令，供控制器译码分析。

主存储器（MM）：计算机的主要内存，用于存放正在运行的程序和数据，可直接与CPU交换信息。

总线：连接计算机各部件的一组公共信号线，按功能分为数据总线、地址总线和控制总线。

应用软件：为解决特定应用问题而编写的程序，如办公软件、浏览器等。

系统软件：管理和控制计算机硬件、支持应用软件运行的软件，如操作系统、编译器等。

高级编程语言：接近自然语言的编程语言，具有较强抽象能力，如C、Java、Python。

汇编语言：使用助记符表示机器指令的低级语言，与机器语言一一对应，需汇编器转换。

机器语言：由二进制代码表示的指令集合，是CPU直接执行的语言。

机器级语言：指机器语言或汇编语言等贴近硬件层次的编程语言。

源程序：用高级语言或汇编语言编写的原始程序代码。

目标程序：源程序经编译或汇编后生成的机器语言程序，通常为二进制文件（如.obj）。

编译程序：将高级语言源程序一次性翻译成目标程序的系统软件（如GCC）。

解释程序：逐行读取高级语言源程序并立即执行的系统软件（如Python解释器）。

汇编程序：将汇编语言源程序翻译成机器语言目标程序的系统软件。

语言处理程序：编译程序、解释程序、汇编程序等的统称。

最终用户：使用计算机应用软件完成具体任务的非专业人员。

系统管理员：负责计算机系统配置、维护和管理的专业人员。

应用程序员：编写应用软件的开发人员。

系统程序员：编写系统软件（如操作系统、编译器）的开发人员。

指令集体系结构（ISA）：CPU提供的指令集合、寄存器组织、寻址方式等软硬件接口规范。

微体系结构：ISA的具体硬件实现方案，包括流水线、缓存设计等。

透明性：对程序员或用户不可见的底层实现细节，如缓存对应用程序透明。

响应时间：从提交任务到得到结果所需的时间，包括CPU时间和等待时间。

吞吐率：单位时间内完成的任务数量。

用户CPU时间：执行用户程序所占用的CPU时间，不包括系统调用时间。

系统性能：计算机整体效率的度量，常以响应时间、吞吐率等指标评价。

CPU性能：主要由指令执行速度、时钟频率等决定。

时钟周期：CPU时钟振荡一次的时间，是CPU工作的基本时间单位。

主频：CPU时钟的频率，即每秒时钟周期数，单位为Hz。

CPI：执行一条指令所需的平均时钟周期数。

基准程序：用于测试计算机性能的标准程序集合（如SPEC CPU）。

MIPS：每秒百万条指令数，性能指标之一。

MFLOPS/GFLOPS/TFLOPS/PFLOPS/EFLOPS：每秒百万/十亿/万亿/千万亿/百亿亿次浮点运算数，衡量浮点计算性能。

二、

真值：带正负号的数值实际大小。

机器数：数值在计算机中的二进制表示形式，如补码、浮点数编码。

数值数据：可进行算术运算的数据，如整数、浮点数。

非数值数据：字符、图像、声音等不可直接运算的数据。

无符号整数：没有符号位的非负整数表示。

带符号整数：包含符号位的整数表示，常用补码。

定点数：小数点位置固定的数，通常用于表示整数或纯小数。

原码：最高位表示符号，其余位表示绝对值。

反码：正数同原码，负数符号位不变，其余位取反。

补码：正数同原码，负数为反码加1，便于加减运算。

变形补码：双符号位补码，用于溢出检测（如00表示正，11表示负，01/10溢出）。

浮点数：科学计数法表示的实数，包含尾数和阶码。

尾数：浮点数中表示有效数字的部分。

阶码：浮点数中表示指数（缩放因子）的部分。

移码：将真值加上一个偏移量（如127）得到的编码，便于浮点数比较。

溢出：运算结果超出机器数表示范围。

下溢：浮点数运算结果绝对值过小，低于表示范围。

上溢：浮点数运算结果绝对值过大，超出表示范围。

规格化数：浮点数尾数最高有效位为1的表示形式（如1.xxxx）。

左规：浮点数尾数左移、阶码减小，使非规格化数规格化。

右规：尾数右移、阶码增大，以处理溢出（如补码双符号位为01/10时）。

非规格化数：浮点数尾数最高有效位为0，用于表示接近0的极小值。

机器零：计算机中表示0的编码（如全0浮点数）。

非数（NaN）：浮点数中的特殊值，表示无效运算结果。

逻辑数：按位进行逻辑运算的二进制数据。

ASCII码：美国信息交换标准代码，用7位二进制表示字符。

汉字输入码：汉字输入时使用的编码，如拼音码、五笔码。

汉字内码：计算机内部存储和处理汉字时使用的编码，如GB2312、Unicode。

机器字长：CPU一次能处理的二进制位数，决定寄存器宽度、数据通路规模。

大端方式：数据的高字节存放在低地址的存储方式。

小端方式：数据的低字节存放在低地址的存储方式。

最高有效字节：多字节数据中权重最高的字节。

最低有效字节：多字节数据中权重最低的字节。

三、

算术逻辑部件（ALU）：执行算术和逻辑运算的组合电路。

行波进位加法器：进位信号逐级传递的加法器，结构简单但延迟较长。

零标志（ZF）：运算结果为0时置1的标志位。

溢出标志（OF）：有符号数运算溢出时置1的标志位。

进位/借位标志（CF）：无符号数运算产生进位或借位时置1。

符号标志（SF）：有符号数运算结果为负时置1（即最高位为1）。

布斯乘法：处理补码乘法的算法，通过检测相邻位减少加法次数。

改进布斯算法（MBA）：基4布斯算法，每次处理乘数两位，速度更快。

阵列乘法器：由多个加法器并行构成的乘法硬件，速度快但面积大。

进位保存加法器（CSA）：将进位保留并传递到下一级，用于快速乘法等。

对阶：浮点数加减时使两个操作数阶码相等的过程。

舍入：浮点数运算后调整尾数位数以适应格式的方法。

保护位：浮点数中间结果中多保留的低位，用于提高舍入精度。

舍入位：决定舍入方向的位（保护位后一位）。

粘位：保护位之后的所有位逻辑或的结果，用于舍入判断。

规格化浮点数：尾数最高有效位为1的浮点数。

右规：尾数右移、阶码增加以消除溢出。

左规：尾数左移、阶码减少以实现规格化。

非规格化浮点数：尾数最高有效位不为1的浮点数，表示接近0的数。

指数上溢：浮点数阶码超出最大值，结果视为无穷大。

指数下溢：浮点数阶码低于最小值，结果视为0或非规格化数。

四、

指令：计算机执行某种操作的命令，由操作码和地址码组成。

指令集体系结构（ISA）：规定指令格式、寻址方式、寄存器等的软硬件接口。

操作码：指令中指明操作类型的字段。

地址码：指令中指明操作数地址或直接数据的字段。

程序计数器（PC）：存放下一条指令地址的寄存器。

指令指针（IP）：x86架构中对PC的称呼。

程序状态字（PSW）：记录CPU当前状态（标志位、模式等）的寄存器集合。

程序状态字寄存器：存放PSW的专用寄存器。

标志寄存器：存放条件码标志（如ZF、OF）的寄存器。

寻址方式：指令中获取操作数地址的方法。

有效地址：通过寻址方式计算得到的实际操作数地址。

立即寻址：操作数直接在指令中给出。

直接寻址：指令中直接给出操作数在主存中的地址。

间接寻址：指令中给出的是操作数地址的地址。

寄存器寻址：操作数存放在寄存器中。

寄存器间接寻址：寄存器中存放的是操作数的地址。

变址寻址：操作数地址=变址寄存器内容+指令中偏移量。

变址寄存器：专门用于变址寻址的寄存器。

相对寻址：操作数地址=PC内容+指令中偏移量。

基址寻址：操作数地址=基址寄存器内容+指令中偏移量。

基址寄存器：存放基地址的寄存器。

通用寄存器（GPR）：可存放数据或地址的多功能寄存器。

CISC：复杂指令集计算机，指令数量多、格式可变、寻址方式丰富。

RISC：精简指令集计算机，指令数量少、格式固定、追求流水线效率。

内部异常：由CPU内部事件（如除零、溢出）引发的异常。

外部中断：由外部设备请求引发的中断。

故障：可纠正的异常（如缺页），处理后可重新执行指令。

陷阱：故意设置的异常（如断点调试），用于系统调用或调试。

断点：程序调试中设置的暂停点，触发陷阱异常。

中断请求：外部设备向CPU发出的中断信号。

伪指令：汇编语言中指示汇编器工作的命令，不生成机器指令。

叶子过程：不调用其他过程的过程。

栈指针寄存器：指向栈顶的寄存器（如SP）。

帧指针寄存器：指向当前栈帧底部的寄存器（如FP/EBP），用于访问局部变量。

栈帧：函数调用时在栈中分配的内存区域，存放参数、返回地址、局部变量等。

五、

指令周期：取指令、译码、执行、访存、写回等阶段的完整执行过程。

数据通路：CPU中数据流动的路径，包括ALU、寄存器、多路选择器等。

控制部件：产生控制信号以操作数据通路的部件。

执行部件：负责执行运算的部件（如ALU、浮点单元）。

操作元件：执行具体操作的功能单元（如加法器、移位器）。

状态元件：具有存储功能的元件（如寄存器、内存）。

建立时间：时钟边沿到来前数据必须稳定的最短时间。

保持时间：时钟边沿到来后数据必须保持稳定的最短时间。

时钟周期：CPU时钟信号一个完整周期的时间。

边沿触发：在时钟信号上升沿或下降沿进行状态更新的触发方式。

锁存延迟：锁存器从输入变化到输出稳定的延迟时间。

多路选择器：从多个输入中选择一个输出的组合电路。

扩展器：将数据位宽扩展的电路（如符号扩展、零扩展）。

通用寄存器组：CPU中一组可编程访问的寄存器。

暂存寄存器：临时存放中间结果的寄存器，对程序员透明。

指令译码器（ID）：将指令操作码翻译为控制信号的部件。

转移目标地址：跳转指令要转向的地址。

控制信号：控制器产生用于操作数据通路的信号。

硬连线控制器：由组合逻辑电路直接产生控制信号的控制器。

微程序控制器：将控制信号以微指令形式存储在控制存储器中，通过微程序解释执行。

控制存储器（CS）：存放微程序（微指令序列）的ROM。

微代码：微指令的集合，即CPU底层控制程序。

微指令：控制存储器中的一条指令，包含一组控制信号和下一个微指令地址。

微程序：完成一条机器指令的微指令序列。

固件：存储在ROM中的微程序或低级系统软件。

异常/中断检测：在指令执行过程中检测异常或中断请求的机制。

异常/中断响应：CPU暂停当前程序，转去执行异常/中断处理程序的过程。

异常查询程序：操作系统中的异常处理例程。

六、

SRAM：静态随机存储器，速度快、功耗高，常用于高速缓存。

DRAM：动态随机存储器，容量大、需刷新，用于主存。

易失性存储器：断电后数据丢失的存储器（如SRAM、DRAM）。

相联存储器：按内容寻址的存储器，用于TLB、Cache标记匹配。

记忆单元：存储一位二进制信息的基本电路。

编址方式：存储器地址的分配方式（如字节编址、字编址）。

刷新周期：DRAM中定期重写数据以保持内容的时间间隔。

片选信号：选择特定存储芯片进行读写的控制信号。

地址引脚复用：为减少引脚数，将行地址和列地址分时传送至相同引脚。

行选通信号（RAS）：指示地址引脚上为行地址的信号。

列选通信号（CAS）：指示地址引脚上为列地址的信号。

SDRAM：同步DRAM，在时钟上升沿同步传输数据。

行缓冲：DRAM中保存整行数据的缓存，提高列访问速度。

多模块存储器：由多个存储模块并行工作，提高带宽。

连续编址方式：顺序分配地址给一个模块后再分配下一模块。

交叉编址方式：地址交替分配给不同模块，实现并行访问。

柱面：磁盘中所有盘面上相同半径的磁道组成的圆柱面。

磁道：磁盘盘面上的同心圆轨道。

扇区：磁道上的一段弧区，是磁盘读写的最小单位。

记录密度：单位长度或面积上存储的二进制位数。

磁盘平均访问时间 = 平均寻道时间 + 平均旋转延迟 + 数据传输时间。

PROM：可编程只读存储器，用户可编程一次。

EPROM：可擦除可编程只读存储器，紫外线擦除。

EEPROM：电可擦除可编程只读存储器，可字节擦写。

闪存（Flash）：基于EEPROM的大容量非易失存储器，块擦除。

码制：数据编码的规则（如补码、移码）。

码字：编码后的二进制序列。

码距：两个合法码字间不同二进制位的个数，用于检错纠错。

时间局部性：最近被访问的数据很可能在短期内再次被访问。

空间局部性：相邻地址的数据很可能被一起访问。

命中率：访问Cache时找到数据的概率。

命中时间：Cache命中时的访问时间。

缺失率：访问Cache时未找到数据的概率。

缺失损失：Cache缺失时从下级存储器加载数据的时间开销。

虚拟地址：程序中使用的逻辑地址，由CPU生成。

虚拟页号：虚拟地址中表示页号的部分。

物理地址：实际内存中的地址。

页框（页帧）：物理内存中固定大小的块，用于存放虚拟页。

物理页号：页框在物理内存中的编号。

地址转换：将虚拟地址转换为物理地址的过程。

页表：记录虚拟页号到物理页号映射关系的数据结构。

页表基址寄存器：存放当前进程页表起始地址的寄存器。

有效位（装入位）：页表项中表示该页是否在内存中的标志。

修改位：页表项中表示该页是否被写过的标志（脏位）。

缺页（page fault）：要访问的页不在内存中，需从磁盘调入。

请求分页：页在需要时才调入内存的虚拟存储管理方式。

FIFO：先进先出页面置换算法。

LRU：最近最少使用页面置换算法。

快表（TLB）：转换后援缓冲器，缓存近期使用的页表项以加速地址转换。

地址越界：访问的地址超出进程允许的地址空间范围。

管理模式：CPU的高特权模式，可执行所有指令（如内核态）。

用户模式：CPU的低特权模式，限制某些指令执行（如用户态）。

异常返回：异常处理完成后恢复原程序执行的过程。

存储保护：防止进程非法访问其他进程或操作系统内存的机制。

访问越权：违反存储保护规则的访问行为。